Материалы к занятию 20 мая 2020

Тема: функциональная отладка программ на ассемблере.

Проблемы отладки программ с помощью отладчика мы уже рассмотрели ранее. Это удобный вариант, имеющий, однако, один существенный недостаток. Для этого необходимо достаточно хорошо владеть этим отладчиком, что как следует из пособия, приведенного на прошлом занятии, нетривиально. Мало того, однажды хорошо изучив отладчик, спустя некоторое время (при отсутствии практики работы с ним) все забывается (у меня это произошло примерно через полтора года). Приходится опять заново все изучать. При написании серьезных управляющих программ без отладчика, конечно не обойтись. Однако, если программы не очень сложные, можно обойтись «подручными» средствами.

Эти  средства достаточно просты:

- служебная (отладочная) печать,

- точки останова (вставление ожидания ввода с клавиатуры),

- точки принудительного выхода из программы и/или из процедуры.

Рассматривать эти средства мы будем на примере сочетания двух программ:

Резидентной tsr2.asm, которая умеет складывать и вычитать два десятизначных десятичных числа, и возвращать вызывающей программе результат, а также признаки отрицательности результата  и признак переполнения при сложении, если оно возникло,

Программы для вызова этого резидента tsr2_c.asm, которая должна формировать запрос резиденту, а затем, получив результат его работы, вывести на печать результат. Если в результате сложения возникло переполнение, в результате должен отображаться лишний (одиннадцатый разряд), который по понятным причинам может содержать только единицу. Если результат получился отрицательным, результат должен отображаться со знаком минус (при положительной результате знак плюс не отображается).

Для простоты будем полагать, что при вычитании вычитается второе число из первого.

Сначала рассмотрим программы. Начнем с резидента tsr2.asm.

Эта программа должна принять пакет данных от вызывающей программы, в котором указано, что надо сделать (складывать или вычитать, отображается символом ‘+’ или ‘-’), а также два десятизначных неупакованных десятичных числа. В пакете данных должны быть предусмотрены поля для возврата результата сложения или вычитания, а также однобайтовые поля для признаков отрицательности результата и переполнения. Структура такого пакета приведена в программе tsr2.asm в строках с 7 по 13. В пакете 6 полей, назначение и формат которых ясны из комментариев.

Начало резидентной программы (строки 14-17) стандартное и в пояснениях не нуждается.

Далее идет провозглашение дальней процедуры resprog (строка 18) и переход на процедуру инициализации (строка 19), которые также стандартны, и в пояснениях также не нуждаются. Отметим лишь, что для вызова резидента используется прерывание int 65h, которое входит в диапазон прерываний пользователя и поэтому в последующем восстановлении не нуждается. Кроме того, данный резидент не защищен от повторной загрузки, и не может быть выгружен, так как основной познавательный акцент здесь другой.

Главное, что нас здесь интересует, это новая процедура обработки прерывания int 65h, в которой и выполняются все необходимые действия.

Мы договоримся с вызывающей программой, что адрес пакета данных будет передаваться в регистрах ES:BX (что является стандартом для DOS.

Итак, в переданной структуре в сторону резидента передается три поля:

- cmd – символьный признак действия над числами (‘+’или ’-’),

- num1 – первое число для действия (при вычитании – уменьшаемое),

- num2 – второе число для действия (при вычитании – вычитаемое).

От резидента вызывающей программе возвращаются также три поля:

- over – признак переполнения (при переполнении =1),

- nneg – признак отрицательности результата (+1), то есть признак того, что второе число при вычитании по модулю больше первого,

- res – собственно результат (в случае переполнения при сложении к результату относится также признак переполнения).

Итак, процедура обработки прерывания int 65h начинается с команды сохранения всех регистров общего назначения (РОН) – строка 22, pusha. Цель этого действия мы уже объясняли ранее.

Затем (важно!!) инициализируем признаки переполнения и отрицательности (флаги), которые мы должны возвращать (строки 24 и 25 – команды mov es:[bx].over,0 и mov es:[bx].nneg,0, соответственно). Обозначение полей структуры Вам уже знакомо:  es:[bx]означает адрес начала структуры, а поле после точкой .nneg – поле этой структуры.

Затем идет инициализация индекса – номера цифры (строка 26 – mov si,0) и счетчика цифр (строка 27 – mov cx,10).

Затем мы выясняем, что надо делать (строка 28 – cmp byte ptr es:[bx].cmd).

В строке 29 используется результат этой проверки (jz minus) – если был минус, выполняется переход на вычитание (метка minus), если был плюс (точнее, не минус), команда условного перехода пропускается, и происходит естественный переход в сложению.

Далее в строке 31 выполняется сброс флага переноса (clc), чтобы первое сложение не учло нечаянно случайный перенос.

Затем идет цикл сложения (строки 32-37). Подробно:

в строке 32 (ad1: mov al,es:[bx+si].num1) в AL  загружается младшая цифра первого числа (вспомним, что младшая цифра находится по младшему адресу); адресация идет по двум регистрам: BX – начало структуры, SI – номер цифры (начиная от младшей), .num1 – соответствующее поле структуры; byte ptr здесь писать не надо, так как формат операнда определяет AL; метка ad1: нужна для замыкания цикла,

в строке 33 (adc al,es:[bx+si].num2) с содержимым AL складывается (с учетом разряда переноса, который для младшей цифры сброшен) младшая цифра второго числа,

в строке 34 (aaa) выполняется десятичная коррекция результата,

в строке 35 (mov es:[bx+si].res,al) получившаяся младшая цифра результата записывается на младшее же место соответствующего поля (при этом флаг переноса содержит возможный перенос),

в строке 36 (inc si) выполняется переход к следующей (старшей) цифре,

в строке 37 (loop	ad1) замыкается цикл (который повторяется 10 раз – содержимое CX).

В строке 37 (jnc ad2) выясняется не было ли переноса из старшего (последнего) разряда. Если переполнения не было выполняется переход на метку ad2. Если перенос есть (то есть, имеет место переполнение) выполняется следующая команда (строка 39 – mov es:[bx].over,1) запись признака переполнения в пакете данных.

Затем в обоих случаях (строка 40 – ad2: popa) восстанавливаются все РОН, и выполняется выход из процедуры (строка 41 – iret).

Далее идет последовательность команд, реализующих вычитание чисел (куда мы приходим из строки 29).

Эта последовательность команд в точности соответствует последовательности команд сложения (разумеется, с заменой команды сложения на команду вычитания и, в случае возникновения переноса (заема) из старшего разряда, единица записывается не в поле переполнения, а в поле отрицательности результата – строка 51 mov es:[bx].nneg,1).

Если после вычитания старших цифр флаг переноса сброшен (не было заема), то выполняется переход на выход из процедуры (строка 50 – jnc mi3), где опять восстанавливаются все РОН и выполняется выход из процедуры (строки 63 и 64 – mi3: popa и iret).

Если флаг переноса не был сброшен (был заем), значит результат отрицательный (второе число больше первого). В это случае в поле nneg пакета данных записывается 1, и вычитание выполняется заново, но уже из второго числа вычитается первое.

Завершается все это также командами в строках 63 и 64.

Программа tsr2.asm

;2020 Одновходовая TSR

;int 65h - сложение и вычитание

;десятизначных десятичных чисел,

;es:bx - адрес буфера данных (bx=0)

;Структура буфера

buf	struc 	; Структура буфера

cmd	db	?  ; Символ "+" или "-"

over	db	?  ; 1 - признак переполнения (d)

nneg	db	?  ; 1 - отрицательный результат

num1	db	10 dup(?) ; Первое 10-значное число

num2	db	10 dup(?) ; Второе число

res	db	10 dup(?) ; Результат

buf	ends 	; Конец структуры

Assume CS: Code, DS: Code

Code SEGMENT

org 	100h

.286

resprog proc	far

jmp	init

; Новый обработчик прерывания 65h

new_65  proc	far

pusha	;    Сохранение РОН

; Инициализация флагов

mov	es:[bx].over,0 ; Переполнение = 0

mov	es:[bx].nneg,0  ; Отр. рез. = 0

mov	si,0	; Индекс

mov	cx,10	; Счетчик цифр

cmp	byte ptr es:[bx].cmd,'-' ; Минус ?

jz	minus; Да, на вычитание

; Сложение

clc	; Сброс флага переноса для ADC

ad1: mov	al,es:[bx+si].num1	; Загрузка мл.цифры 1 числа (DS:SI)

adc	al,es:[bx+si].num2	; Сложение с цифрой 2 числа

aaa	; Десятичная коррекция сложения

mov	es:[bx+si].res,al	; Полученная цифра в результат

inc	si

loop ad1

jnc	ad2	; Переполнения нет

mov	es:[bx].over,1	; Переполнение

ad2: popa	; Восстановление РОН

iret	; Выход при сложении

; Вычитание

minus: clc	; Сброс флага переноса для ADC

mi1: mov	al,es:[bx+si].num1	; Загрузка мл.цифры 1 числа

sbb	al,es:[bx+si].num2	; Сложение с цифрой 2 числа

aas	; Десятичная коррекция вычитания

mov	es:[bx+si].res,al	; Полученная цифра в результат

inc	si	;К следующей цифре

loop mi1

jnc	mi3	; Переполнения нет

mov	es:[bx].nneg,1; Отрицательный результат (переполнение)

;Здесь второе число больше первого

;Вычитаем из второго первое

mov	si,0	; Индекс

mov	cx,10	; Счетчик цифр

clc	; Сброс флага переноса для ADC

mi2: mov	al,es:[bx+si].num2	; Загрузка мл.цифры 2 числа

sbb	al,es:[bx+si].num1	; Сложение с цифрой 1 числа

aas	; Десятичная коррекция вычитания

mov	es:[bx+si].res,al	; Полученная цифра в результат

inc	si	;К  следующей цифре

loop mi2

mi3: popa	; Восстановление РОН

iret	; Выход при сложении

new_65 	endp

resprog	endp

ressize	equ	$-resprog ; Размер в байтах резидентной части

init	proc	near

mov	ax,2565h ; Функция 25h, вектор 65h

lea	dx,new_65

int	21h      ; Запись нового вектора 65h

; Завершение программы инициализации с оставлением

; резидентной части в памяти

mov	dx,(ressize+10fh)/16

mov	ax,3100h

int	21h

init	endp

Code ENDS

END resprog

Далее идет вызывающая программа tsr2_c.asm.

Задача этой программы – подготовить пакет данных для резидента (разумеется, структура пакета та же, что и в предыдущей программе), передать его резиденту, принять от него результат, и вывести на экран результат. При этом надо иметь в виду, что:

- при выводе результата на экран начинать вывод надо со старшей цифры (соответственно, и старшего адреса),

- при наличии переполнения в случае сложения надо выводить дополнительный старший разряд (который, как уже говорилось, может быть только единицей),

- при получении отрицательно результата перед значением результата надо вывести знак минус.

Начало программы tsr2_c.asm такое же, как у резидента (включая структуру пакета данных), поэтому останавливаться не нем не будем.

После первой команды программы в строке 18 (start: jmp start1), которая «перепрыгивает» через переменные и имеет метку для точки входа идут сами  переменные.

Переменные здесь представлены двумя буферами bufa и bufb, предназначенными для формирования пакетов данных для резидента.

Первый буфер (bufa) показан лишь для того, чтобы показать, как можно отвести место для пакета с известной структурой.

Второй буфер представляет собственно пакет данных, которые мы хотим передать резиденту. Мы не занимаемся здесь вводом данных для пакета с клавиатуры, чтобы не усложнять программу. При экспериментах с программой поля cmd (строка 21), num1 (строка 24) и num2 (строка 25) надо менять в тексте программы (при этом надо помнить, что числа здесь записываются «задом наперед» – сначала младшие цифры, затем старшие. Затем надо транслировать программу и затем запускать (все как обычно).

В этой программе к основному тексту добавлены следующие служебные процедуры вывода на печать:

- стандартные процедуры печати prax, pral, prsn, print, wk, space, которые уже неоднократно использовались в разных программах (описывать не будем),

- процедуры печати регистров CS, DS, ES, BX по отдельности и всех вместе, есть еще процедура печати регистра SI (в моем тексте не используется, но можно использовать по аналогии),

- процедуры печати признака отрицательности и признака переполнения,

- процедура уведомления о вызове резидента (tsr),

- процедура натуральной (так, как цифры расположены в буфере) печати текущего буфера (из ES:BX),

- процедура «правильной» (начиная со старшей цифры) печати текущего буфера (из ES:BX).

К служебным процедурам следует также отнести процедуру «натуральной» печати результата spr10 (которая не в режиме отладки не нужна). Пояснения мы напишем для пары процедур, остальные действуют аналогично.

Сначала разберем процедуру печати регистра CS (строки 128-134). Все процедуры выполнены без формального обозначения процедуры.

Строка 128 (mes cs: lea	dx,m_cs) помещает в DX адрес сообщения «CS=» (строка 194). В строке 129 (call msg) вызывается процедура вывода на экран строки (функция 9 системного прерывания). В строке 130 (call space) вызывается процедура вывода на экран пробела (строка 272). В строке 131 (mov	ax,cs) в AX помещается значение CS, а в строке 132 (call prax) вызывается процедура печати четырехзначного шестнадцатеричного значения из AX (строка 206). В строке 133 (call wk) вызывается процедура вывода на экран символов перевода строки и возврата каретки (строка 264). Наконец, в строке 134 (ret) выполняется возврат из процедуры.

Процедура «натуральной» (то есть, в порядке расположения в буфере) печати текущего буфера (в регистрах ES:BX должен находиться адрес этого буфера). Процедура располагается в строках 90-100.

Строка 90 (mes_buf:) входная метка процедуры. В строке 91 (lea si,[bx].num1) в регистр SI помещается адрес начала (младшей цифры) поля первого числа.  В строке 92 (call spr10) вызывается процедура «натуральной» (служебной) печати 10-значного числа (строки 76-81), которая достаточно ясна без пояснений. Затем в строке 93 (mov al,[bx].cmd) в AL из пакета данных помещается символ действия (символ плюса или минуса), и в строке 94 (call print) вызывается процедура печати одного символа  (строка 255).

В строке 95 (lea si,[bx].num2) в SI помещается адрес начала (младшей цифры) поля второго числа.  В строке 96 (call spr10) опять вызывается процедура «натуральной» печати 10-значного числа.

В строках 97 и 98 так же, как в строках 93,94 печатается символ знака равенства.

В строках 99 и 100 печатается результат из пакета данных (аналогично печати чисел). Здесь в строке 100 процедура spr10 не вызывается командой call, а происходит безусловный переход на нее. Так как это последний вызов в рассматриваемой процедуре, возврат из нее будет выполнен командой ret из процедуры spr10.

Следующая процедура «правильной» печати буфера (строки 102-120) выполнена аналогичным образом. Отличие в том, что «натуральная» печать  выполняется в одну строку, а «правильная» – в столбик. Для этого здесь после каждой печати вызывается процедура печати ВК+ПС (строка 264).

Рассмотрим еще процедуру «правильной» печати десятизначного числа pr10 (строки 68-74).

Строка 68 (pr10:mov cx,10) – инициализация счетчика печати (10 цифр). Строка 69 (add	si,9) смещение с младшей цифры на старшую. Добавляется 9, так как смещение считается от 0. (Напомню, что в регистре SI здесь находится смещение того поля, которое должно печататься (num1, num2 или res).

Строка 71 (call prsn) вызов процедуры печати одной цифры из AL (строка 248).

Строка 72 (dec si) УМЕНЬШЕНИЕ SI на 1, так как мы идем от старшей цифры к младшей (от старшего адреса к младшему).

И, наконец, замыкание цикла (строка 73 – loop	pr101) и выход из процедуры (строка 74 – ret).

Остальные процедуры либо давно знакомы (как kbin), либо аналогичны уже описанным.

Перейдем к рассмотрению основного тела программы (начало  метка start1, расположенная сразу после переменных).

Первая и главная команда в строке 29 (lea bx,bufb) – помещение в регистр BX смещения буфера, содержащего передаваемую в резидент структуру данных. (Адрес пакета должен находиться в регистрах ES:BX, но о регистре ES позаботилась DOS при запуске программы, поместив туда то же, что и в CS.)Эту пару регистров (ES:BX) мы в программе портить не будем, так что она всегда будет указывать на пакет данных. Внутри вызывающей программы регистр ES можно не указывать (что мы и делаем), так как в регистрах CS и DS находятся те же значения.

Далее в программе сразу идет служебная печать:

Строка 31 (call mes_buf) «натурально» распечатывает содержимое подготовленного пакета данных. Помним, что там содержательны только поля cmd, num1 и num2, которые заполнили мы сами. Здесь можно убедиться в том, что содержимое полей буфера соответствует тому, что мы хотели.

Строка 32 (call wk) выполняет переход на следующую строку.

Строка 33 (call mes_all) выводит на экран все интересующие нас регистры (CS, DS, ES, BX). При желании можно туда добавить регистр SI, так как процедура для него есть. Первый фрагмент служебной печати на этом завершился.

Затем на строке 35 (call mes_tsr) выводится сообщение о том, что вызывается резидент (собственно, эта печать также является служебной).

В строке 36 (int 65h) выполняется собственно вызов резидента.

После этого идет новый фрагмент служебной печати.

В строке 38 (call	mes_sign) выводится признак отрицательности результата.

В строке 39 (call	mes_over) – признак переполнения.

В строке 40 (call 	mes_res) выводится содержимое буфера в «правильном» виде (со старшей цифры) и столбик. Здесь можно увидеть, что вернул резидент и, с учетом м признаков отрицательности и переполнения понять, насколько правильно все сделано.

Роль вызова в строке 41 (call	wk) понятна без пояснений.

На этом второй фрагмент служебной печати завершился.

Далее идет штатная печать результата (строки 47-61) с печатью ведущего минуса, если результат отрицательный, и с дополнительным старшим, если при сложении произошло переполнение.

Далее в строках 63 и 64 идут ожидание нажатия клавиши и выход из программы.

На строке 62 есть закомментированная служебная печать, которая в данный момент не нужна. Таким образом можно комментировать (или добавлять) служебную печать в любом месте программы, если это необходимо.

Хочу отметить, что я действительно пользовался такой служебной печатью, когда отлаживал резидент (пока не отладил алгоритм вычитания).

ВАЖНО. Использовать такую служебную печать в резидентных программах и драйверах нельзя, так как системное прерывание int 21h нереентерабельно (не обладает свойством «повторной входимости». Поэтому использование его в резидентах приводит к зависанию системы.

Отладку резидентов можно проводить используя точки выхода. Например, сначала в резиденте можно все закомментировать, кроме команды iret. Если возврат из резидента выполняется успешно, значит вызываем его мы правильно.

Затем надо потихоньку раскомментировать команды. При этом, разумеется надо следить за тем, чтобы раскомментированные команды образовывали правильный код (например, если Вы раскомментировали команду pusha, но не раскомментировали парную ей popa, очевидно, система зависнет.

Точки останова и выхода можно использовать и в вызывающей программе. Например, когда у меня резидент вызывал зависание системы, я поставил в строке 35 (jmp ex) переход на выход из программы. Запустив программу, я получил распечатку буфера и всех интересующих меня регистров, чтобы убедиться в том, что все в порядке.

Такую точку выхода можно ставить везде, где необходимо до наступления зависания проверить состояние буфера и регистров.

Текст программы tsr2_c.asm

;Программа вызова TSR int 65h

;сложения и вычитания

;десятизначных десятичных чисел,

;es:bx - адрес буфера данных (bx=0)

;Структура буфера

buf	struc 	; Структура буфера

cmd		db	? 	  ; Символ "+" или "-"

over		db	?	  ; 1 - признак переполнения

nneg		db	?	  ; 1 - отрицательный результат

num1		db	10 dup(?) ; Первое 10-значное число

num2		db	10 dup(?) ; Второе число

res		db	10 dup(?) ; Результат

buf		ends 	; Конец структуры

Assume CS: Code, DS: Code

Code    SEGMENT

.286

org     100h

start:  jmp     start1

bufa	db	size buf dup(?); Отведение места для буфера

bufb:

db	'-' 	  ; Символ "+" или "-"

db	?	  ; 1 - признак переполнения

db	?	  ; 1 - отрицательный результат

db	0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 ; Первое 10-значное число

db	0,0,0,0,0,0,0,0,0,3 ; Второе число

db	10 dup(?) ; Результат

db	'$'	;Терминатор для возможности печати буфера

start1:

lea	bx,bufb ;Смещение буфера		*

;**********Служебная печать**********************

call mes_buf							   ;*

call	wk		;ВК+ПС						*

call	mes_all	;Печать нужных регистров	*

;************************************************

;	jmp		ex ; Выход для отладки

call 	mes_tsr	;Вызов резидента

int		65h	;Собственно вызов резидента

;**********Служебная печать***********************

call		mes_sign;Признак минуса				 *

call		mes_over;Признак переполнения		 *

call 	mes_res ;							 *

call		wk	;							 	 *

;	call 	mes_buf ;							 *

;	call		wk	;							 	 *

;	call 	mes_all ;Печать нужных регистров	 *

;*************************************************

;Печать результата

lea		si,[bx].res;Смещение результата

;Печать минуса, если отрицательно

cmp		[bx].nneg,0

jz		st1	;Нет минуса

mov		al,'-'

call		print	;Печать минуса

jmp		st2	;Пропуск перенесенной 1 при вычитании

st1:cmp		[bx].over,0

jz		st2	;Нет переполнения

;Здесь при сложении был перенос, появилась лишняя

;единица

mov		al,'1'

call		print	;Печать перенесенной единицы

st2:call		pr10

call		wk

;	call		mes_all;Служебная печать

ex:	call		kbin

int		20h

;Правильная печать (начиная со старшей цифры)

pr10:mov		cx,10

add		si,9;Печать начинается со старшей цифры

pr101:mov		al,[si];Текущая цифра

call		prsn;Печать одной цифры из AL

dec		si	;Переход к младшей цифре

loop		pr101

ret

;Служебная печать (натуральный порядок, с младшей)

spr10:	mov	cx,10

spr101:	mov	al,[si];Текущая цифра

call	prsn;Печать одной цифры из AL

inc	si	;Переход к младшей цифре

loop	spr101

ret

;Процедура ввода с клавиатуры

kbin    proc near;Ввод с клавиатуры

mov  	ah,0;Функция 0

int  	16h ;Клавиатурного прерывания

ret

kbin    endp

;**********Служебные процедуры**************

;Печать текущего буфера [BX](натуральная)

mes_buf:

lea	si,[bx].num1

call	spr10

mov	al,[bx].cmd

call	print

lea	si,[bx].num2

call	spr10

mov	al,'='

call	print

lea	si,[bx].res

jmp	spr10

;Печать текущего буфера правильная (со старшей цифры)

mes_res:

lea	dx,m_num1

call	msg

lea	si,[bx].num1

call	pr10

call wk

mov	al,[bx].cmd

call	print

call wk

lea	dx,m_num2

call	msg

lea	si,[bx].num2

call	pr10

call wk

lea	dx,m_res

call	msg

lea	si,[bx].res

call	pr10

jmp 	wk

;Печать регистров CS,DS,ES,BX

mes_all: call	mes_cs

call		mes_ds

call		mes_es

call		mes_bx

jmp		mes_si

;Печать регистра CS

mes_cs:		lea	dx,m_cs

call		msg

call		space

mov		ax,cs

call		prax

call		wk

ret

;Печать регистра DS

mes_ds:	lea	dx,m_ds

call		msg

call		space

mov		ax,ds

call		prax

call		wk

ret

;Печать регистра ES

mes_es:	lea	dx,m_es

call		msg

call		space

mov		ax,es

call		prax

call		wk

ret

;Печать регистра BX

mes_bx:	lea	dx,m_bx

call		msg

call		space

mov		ax,bx

call		prax

call		wk

ret

;Печать регистра SI

mes_si:	lea	dx,m_si

call		msg

call		space

mov		ax,si

call		prax

call		wk

ret

;Печать знака

mes_sign:lea 	dx,m_sign

call		msg

call		space

mov		al,[bx].nneg

call		prsn

call		wk

ret

;Печать переполнения

mes_over:lea 	dx,m_over

call		msg

call		space

mov	 	al,[bx].over

call		prsn

call		wk

ret

;Печать вызолва tsr

mes_tsr:lea	dx,m_tsr

call		msg

call		wk

ret

;Процедура печати сообщения

msg     proc near;Вывод сообщения

mov  ah,9

int  21h

ret

msg  endp

m_cs db   'CS=$'

m_ds db   'DS=$'

m_es db   'ES=$'

m_bx db   'BX=$'

m_si db   'SI=$'

m_sign db   'Знак=$'

m_over db   'Переполнение=$'

m_tsr  db   'Вызов tsr$'

m_num1 db   'NUM1=$'

m_num2 db   'NUM2=$'

m_res  db   'RES =$'

;*****Вспомогательные процедуры печати

prax	proc	near ; Печать четырехзначного шестнадцатеричного числа из AX

push	bx

push	cx

push	ax

and	ax,0f000h

mov	cl,12

shr	ax,cl

call	prsn

pop	ax

push	ax

and	ax,0f00h

mov	cl,8

shr	ax,cl

call	prsn

pop	ax

push	ax

and	ax,0f0h

mov	cl,4

shr	ax,cl

call	prsn

pop	ax

push	ax

and	ax,0fh

call	prsn

pop	ax

pop	cx

pop	bx

ret

prax	endp

; Печать двухзначного шестнадцатеричного числа из AL

pral	proc	near

pusha

push	ax

mov	cl,4

shr	al,cl

call	prsn

pop	ax

call	prsn

popa

ret

pral	endp

; Печать одной цифры из al

prsn	proc	near

and	al,0fh

add	al,30h

cmp	al,39h

jle	print

add	al,7

; Печать 1 ASCII символа

print	proc	near

pusha

mov	ah,0eh

int	10h

popa

ret

print	endp

prsn	endp

; Печать ВК и ПС

wk:	pusha

mov 	al,0ah

call print

mov	al,0dh

call print

popa

ret

; Печать пробела

space	proc	near

mov	al,32 ; Код пробела

jmp	print ; Печать 1 ASCII символа

space	endp

Code ENDS

END start

Эксперименты с программами

Эксперименты с резидентом

1. Поставить после строки 22 (tsr2.asm) команду jmp ad2 или jmp mi3 (это эквивалентно). Убедиться, что резидент ничего не делает. При этом надо не забывать перетранслировать резидент, а также не забывать его запускать. Если запустить программу tsr2_c без запущенного резидента, система зависнет по понятной причине (кстати, почему?).

2. Поставить после строки 43 (по исходному, не измененному тексту) команду jmp mi3. Убедиться, что резидент выполняет сложение, но не выполняет вычитание.

Эксперименты с вызывающей программой

1. Попробовать сложение с различными  исходными числами. Проверить, как выполняется перенос из разряда в разряд (надеюсь, с арифметикой у Вас проблем нет). Убедиться в том, что при возникновении переноса из старшего разряда в окончательном результата печатается дополнительный (одиннадцатый) разряд.

2. Попробовать вычитание с различными  исходными числами (когда первое число больше второго, и наоборот).

3. Убедиться в том, что правильно работают признаки отрицательного результата и переполнения.

4. Попробуйте добавлять или убирать (можно закомментировав) служебную печать.

Все программы в общем архиве, в папке 05_22N. В архиве же лежит образ этой папки для виртуальной машины. При переписывании папки в виртуальной машине не забываете с файлов, которые должны изменяться, атрибут «только чтение», иначе будут ошибки трансляции и другие.

Если возникнут вопросы, пишите. Желаю успехов.