Материалы к занятию 25 марта 2020

Тема: Использование тригонометрических функций, использование команд сопроцессора, прикладная задача (соответствующие программы находятся в папке 20_03_18, а также прилагаются в архиве с этим текстом).

На первом этапе рассмотрим построение окружности с использованием основного набора команд процессора (прилагаемая программа circle0.asm – см. ниже).

; Написать программу, которая строит окружность

Assume CS: Code;, DS: Code

Code    SEGMENT

.286

org 100h

Start:  jmp     start1

; Переменные

mode	db		04 ; Видеорежим (05,06 (один цвет),0dh,0eh,10h, 12h)

col    	db      2 ; Цвет

x0     	dw      100; Х центра

y0     	dw      100; У центра

x		dw		? ;Текущая Х на окружности

y		dw		? ;Текущая Y на окружности

alfa   	db      1 ; Начальный угол

rad    	db      60  ; Радиус

start1:

; Установка видеорежима

mov     	ah,0 ; Функция установки видеорежима

mov   	al,mode  ; Видеорежим

int     10h

st2:    call    circle

call    kbin

int     20h

; Построение окружности радиусом RAD

; из центра X0, Y0

circle  proc    near

; Цикл по углу

cir1:   mov     al,alfa  ;Угол

call    cos      ;(-128 - +127)

rol     al,1     ;Значение cos*2,знак в CF

jc      cir2     ;Переход, если cos<0

;Здесь положительный cos

;Вычисление следующего Х

mov     dl,rad ;Радиус

mul     dl     ;dХ=R*cos(alfa)

xor     al,al  ;Нормировка в байте

xchg    al,ah  ;dX->AX

add     ax,x0  ;АX=X0+dX

mov		x,ax   ;X=X0+dX

jmp     cir3   ;На вычисление Y

;Здесь отрицательный cos

cir2:   neg     al     ;Инверсия cos

mov     dl,rad ;Радиус

mul     dl     ;dX=R*cos(alfa)

xor     al,al  ;Нормировка в байте

xchg    al,ah  ;dX -> AX

mov		bx,ax  ;ВХ=dX

mov		ax,x0  ;Х центра

sub     ax,bx  ;AX=X0-dX

mov		x,ax   ;X=X0-dX

;Вычисление Y

cir3:   mov     al,alfa ;Угол

call    sin     ;(-128 - +127)

rol     al,1    ;Значение sin*2, знак в CF

jc      cir4    ;Переход, если sin<0

;Здесь sin положительный

mov     dl,rad ;Радиус

mul     dl     ;dY = R*sin(alfa)

xor     al,al  ;Нормировка в байте

xchg    al,ah  ;AX=dY

add     ax,y0  ;AX=Y0+dY

mov		y,ax   ;Y=Y0+dY

jmp     cir5   ;Переход на построение точки

;Здесь синус отрицательный

cir4:   neg     al     ;Инверсия sin

mov     dl,rad ;Радиус

mul     dl     ;dY=R*sin(alfa)

xor     al,al  ;Нормировка в байте

xchg    al,ah  ;AX=dY

mov	bl,al  ;BL=dY

mov     ax,y0  ;AX=Y0

sub     al,bl  ;AX=Y0-dY

mov	y,ax   ;Y=Y0-dY

cir5:   call pix	;Вызов проц.построения точки

;Следующее значение угла

inc     alfa ;Инкремент угла (1=5,625 град.)

cmp     alfa,65 ;Всего 64 угловых сдвига

jz      cir6    ;Дошли до конца

jmp     cir1    ;Еще не конец, на начало цикла

cir6:   ret

circle  endp

;Ввод с клавиатуры (стандартный)

kbin    proc    near

mov     ah,0  ; Функция 0

int     16h   ; клавиатурного прерывания

ret

kbin    endp

;Построение точки функцией BIOS

pix:	pusha		;Сохранение всех РОН

mov		ah,0ch  ;Функция построение точки

mov		dx,y	;Номер граф. строки

mov 	cx,x	;Номер граф. столбца

xor 	bx,bx	;Текущая граф. страница

mov 	al,col	;Цвет

int 	10h	;Видеопрерывание

popa		;Восстановление всех РОН

ret		;Возврат

sin     proc    near

; вход AL - угол (0 - 63)

; выход AL - SIN (-128 - 127)

lea     bx,sintab

xlat

ret

sin     endp

cos     proc    near

; вход AL - угол (0 - 63)

; выход AL - COS (-128 - 127)

lea     bx,costab

xlat

ret

cos     endp

; Тригонометрические таблицы

SINTAB db 0,12,24,37,48,60,71,81,90,98,106,112,118,122,125,127

COSTAB db 127,127,125,122,118,112,106,98,90,81,71,60,49,37,25,12

db 0,244,232,219,208,196,186,175,166,158,150,144,138,134,131,129

db 129,129,131,134,138,144,150,157,166,175,185,196,207,219,231,244

db 0,12,24,36,48,60,70,80,90,98,106,112,118,122,125,127

db 127  ; Лишнее 65 значение для COS

code    ends

END Start  ; Указание точки входа в программу

При разборе программы не будем останавливаться на стандартных элементах (assume, объявление сегмента и прочих стандартных функциональных элементах). Здесь отметим лишь, что в инструкции assume указан лишь сегмент кода, а сегмент данных закомментирован. Так тоже можно, это лишь немного усложняет задачу компилятора.

Сразу после определения сегмента кода написана инструкция .286 (можно было написать .186, .386, .486 и т. д.), которая позволяет использовать команды до 285 процессора включительно. Но она нужна лишь для использования команд pusha и popa (сохранения и восстановления всех регистров общего назначения в процедуре pix, строки 97 и 104).

Затем идет перескок через переменные (Start:  jmp     start1). Напомню, что перед этой (первой в программе настоящей командой) стоит метка, которая будет указана в качестве точки входа в программу (end start) в строке 128.

Первая переменная – номер видеорежима (отметим, что режимы 4, 5 и 6 – режимы CGA с разрешением 320 х 200 точек и четырьмя цветами 0-3, режим 0dh – режим EGA с разрешением 320 х 200 точек и 16 цветами, режим 0eh – режим EGA с разрешением 640 х 350 точек и 16 цветами, режим 10h – режим EGA с разрешением 640 х 350 точек и 4 цветами, режим 12h – режим VGA с разрешением 640 х 480 и 16 цветами – все это есть в rhelp’е на сайте).

Далее идет переменная col – цвет (при экспериментах не забывайте, что количество возможных цветов в различных режимах различное).

Затем идут координаты центра строящейся окружности (x0 и y0) и текущие координаты на окружности (x и y).

Затем идет переменная начальный угол (alfa), с которого начинает строиться окружность. При alfa=1 окружность строится полностью. При alfa=32, будет построено половина окружности. Здесь следует сказать, что alfa задается в условных единицах (от 0 до 64), то есть каждая единица дает приращение угла на 5,625 градусов. Количество шагов выбрано равным степени двойки (26) исходя из элементарного удобства.

Последняя переменная rad – радиус строящейся окружности.

Понятно, что все линейные размеры (координаты и радиус) задаются в графических точках экрана (напомню, что экранные координаты начинаются в левом верхнем углу экрана и с приращением X и Y идет перемещение вправо и вниз).

Затем идет метка start1: собственно начала программы.

В первую очередь, устанавливается видеорежим соответствующей функцией BIOS. В исходном варианте там стоит режим 12h (VGA с разрешением 640 х 480 и 16 цветами).

Затем идет вызов процедуры построения окружности (call    circle). Следом идет вызов процедуры ввода с клавиатуры (call    kbin – с ожиданием, чтобы увидеть картинку), и затем выход из программы.

На рисунке 1 схематически  показано, как на экране строится окружность. Имеется в виду исходный видеорежим VGA 640х480. Для других видеорежимов правый и нижний края экрана будут иметь другие максимальные значения.

Рисунок 1 – Схема графического экрана в режиме VGA 640х480 точек (пикселов)

Процедура построения окружности (circle  proc    near) начинается с вычисления первой точки окружности (cir1:   mov     al,alfa) – метка нужна для замыкания цикла по значениям угла. В AL загружается текущее (в первый момент начальное, заданное в переменной) значение угла (не забываем, что угол здесь выражается в единицах по 5,625 градусов). Затем вызывается процедура вычисления косинуса (call    cos). Как будет видно далее, косинус вычисляется табличным методом с помощью таблицы, которая была предварительно составлена. Значение косинуса имеет размер 1 байт, поэтому диапазон его представления от –128 до +127. Так как синус может быть, как положительным, так и отрицательным, следующие две команды определяют знак синуса. Команда rol     al,1 сдвигает значение в AL циклически на один разряд влево. При этом значение знака (если минус, то 1) сдвигается во флаг переноса (так как сдвиг циклический), модуль значения синуса при этом нормируется относительно байта (то есть, единичному значению синуса будет соответствовать значение 255). Следующая команда (jc      cir2) выполняет переход, если значение синуса отрицательное.

Затем выполняются вычисления приращения X и Y по схеме, изображенной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема вычисления координат новой точки окружности

Команды строк с 34 по 39 выполняют вычисления dX, показанные выше, и записывают вычисленное значение в переменную X. Здесь стоит пояснить команды в строках 36 и 37. После умножения радиуса на косинус угла в аккумуляторе получается 16-разрядное значение. При единичном значении косинуса получается значение радиуса, умноженное на 255 (так как единичному значению косинуса соответствует именно это значение). То есть, практически в старшем байте мы имеем  радиус. При других значениях косинуса в старшем байте будет радиус, умноженный на соответствующее значение косинуса. Для получения этого значения в младшем байте аккумулятора мы обнуляем младший его байт (строка 36), а затем меняем местами значения старшего и младшего байтов (строка 37). В итоге в AL, а следовательно и в AX получается значение 8-разрядное вычисленное значение (так как старший байт аккумулятора обнулен). Затем командой jmp     cir3 (строка 40) выполняется переход на аналогичное вычисление dY.

Если косинус был отрицательным, то после перехода на cir2: (строка 42) выполняется инверсия косинуса (то есть, взятие модуля от значения)  командой neg     al. Затем выполняются вычисления, соответствующие положительному значению косинуса, с той только разницей, что вычисленное значение dX не добавляется к X0, а вычитается из него (sub     ax,bx – строка 49). Следует отметить, что схема вычислений немного отличается от предыдущей. Так как в предыдущем случае dX вычислялся в аккумуляторе, то затем к нему просто добавлялся X0. В случае с вычитанием, необходимо из X0 вычитать dX, поэтому используется промежуточное хранилище для dX (регистр BX), затем в аккумулятор загружается X0, а из него затем вычитается содержимое регистра BX.

Затем в строке 52 идет метка cir3:, на которую происходит переход со строки 40 при вычислении с положительным косинусом, или непосредственно после вычислений с отрицательным.

Здесь по той же схеме, что и для dX, вычисляется dY (при положительном или отрицательном значении синуса). Обе ветки завершаются присвоением переменной Y значения dY и переходом к строке 74 (с меткой cir5), в которой вызывается процедура построения очередной точки окружности на экране.

Затем (строка 77 – команда cmp     alfa,65) производится сравнение текущего значения угла (условного) со числом 65. Если значение угла =65, значит ничего строить уже не надо (у нас всего 64 значения тригонометрических функций). В этом случае выполняется переход на выход (строка 78 – команда jz      cir6).

Если переход не выполняется, значит конец еще не достигнут, выполняется переход на начало цикла по углу (строка 79 – команда jmp     cir1).

Далее в строке 81 выход из процедуры ret (не забываем, что компилятор заменит эту команду на retn, так как процедура ближняя).

Ниже расположена стандартная процедура ввода с клавиатуры с ожиданием (функция 0 клавиатурного прерывания int 16h). Ее мы уже неоднократно рассматривали.

Затем идет процедура вывода графической точки на экран. Прежде всего в стеке сохраняются все регистры общего назначения (для этого нужна была .286). Затем используется биосовская функция вывода графической точки на экран (0ch). В ней в DX указывается номер графической строки строящейся точки (вертикаль, от 0 до 479), в CX – номер графического столбца (горизонталь, от 0 до 639), в BX – текущая графическая страница (0), в AL цвет точки.

Ниже расположены процедуры получения синуса и косинуса по аргументу (углу).  Здесь используется очень полезная для табличной перекодировки команда (xlat). Для нее в редистр BX помещается адрес начала таблицы перекодировки (строка 101 – команда lea bx,sintab), а в AL помещается номер элемента таблицы (в нашем случае это значение угла в условных единицах).  После выполнения команды xlat (строка 102) в AL оказывается значение синуса, которое находилось на указанном месте таблицы.

Следом идет аналогичная процедура вычисления значения косинуса.

После процедур идут тригонометрические таблицы. Как видно из листинга, таблица косинусов начинается на 16 значений позже, чем таблица синусов. Связано это с тем, что cos(α)=sin(α+π2), то есть косинус – это синус, сдвинутый на 900 (четверть от 3600, что соответствует 16 значениям из 64). Создавалась таблица очень просто: первое значение соответствует синусу 0 град., второе – синусу 5,625 град., третье – синусу 2х5,625=11,250 град и т. д. Все эти значения надо было вычислить заранее.

Результат работы этой программы в DosBox’е показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Построение окружности функциями BIOS

Эксперименты, которые можно выполнить с программой:

- попробовать поменять координаты центра окружности (x0, y0),

- попробовать поменять значение радиуса (rad),

- попробовать поменять значение начального угла (alfa); напомню, что при alfa=32 изобразится только верхняя половина окружности (почему?),

- попробовать поменять видеорежим и/или цвет (mode, col), при этом учитывайте, сколько цветов поддерживает тот или иной режим.

# Использование сопроцессора

Существенно удобнее использовать тригонометрические функции, реализуемые сопроцессором. Система команд сопроцессора наиболее внятно описана здесь: https://prog-cpp.ru/asm-coprocessor-command/

Приведенная ниже программа находится в одном архиве с этим текстом в каталоге Circle01 (основной модуль circle01.asm, включаемый модуль – mac1.asm).

;Построение окружности радиусом

;с использованием команд сопроцессора mod_c	equ	12h;12h графический 640*480 16 цветов

Assume CS: Code, DS: Code

Code SEGMENT

.486

org 100h

include mac1.asm	; Подключение макроса

Start:	jmp	begin

ry 	dd 	1.0 ;масштабные коэффициенты

rx 	dd 	1.0;0.87

x0 	dd 	320.0 ;середина по X и Y

y0 	dd 	240.0

rad	dd	200.0	;Радиус окружности

alpha dd 0.0 	;Угол

delta dd 0.01 	;величина изменения

tmp dd 0 	;temp

xr dw 0 	;координаты выводимой точки

yr dw 0

begin:

call 	mode	; Установка видеорежима

PutCircle rad

mov	ah,0 ; Ожидание ввода с клавиатуры

int	16h

int	20h	; Выход из программы

mode	proc	near	;

mov	ah,0	; Функция установки видеорежима

mov	al,mod_c; Значение режима

int	10h

ret

mode	endp

Code 	ends

end Start

Подключаемый файл макросов.

;Макрос вывода окружности радиусом r на экран

PutCircle macro r

finit ;инициализация сопроцессора

;x=round(rx*cos(alpha))

mov	cx,629 ;Счетчик цикла

l1:	fld alpha ;Загрузка alpha в вершину стека

fcos	;Вычисление косинуса и помещение в вершину стека

fld r

fmul

fld rx  ;Загрузка rx в вершину стека

fmul   	;Умножение вершины стека на следующее в стеке

;значение и оставление в вершине стека

frndint    ;Округление вершины стека до целого

fld x0  ;Загрузка середины Х в стек

fadd       ;Сложение вершины стека со следующим значением

fistp word ptr xr ;Сохранение вершины стека в xr

;y=round(ry*sin(alpha))

fld alpha  ;Загрузка alpha в вершину стека

fsin       ;Вычисление синуса и помещение в вершину стека

fld r

fmul

fld ry     ;Загрузка rx в вершину стека

fmul       ;Умножение вершины стека на следующее в стеке

;значение и оставление в вершине стека

frndint    ;Округление вершины стека до целого

fstp tmp   ;Сохранение вершины стека в tmp

fld y0  ;Загрузка середины Y в стек

fsub tmp   ;Вычитание из вершины стека tmp (выч.знач.Y)

fistp word ptr yr ;Сохранение вершины стека в yr

PutPix xr,yr,2 ;выводим точку зеленым цветом

fld delta ;вычисляем новое значение alpha

fld alpha

fadd

fstp alpha

loop 	l1 	;цикл по cx

endm

;------------------------------------------------------

;Макрос вывода графической точки относительно осей

;Параметры - граф.коорд. Х, У, цвет

PutPix macro x,y,col

pusha

mov 	ah,0ch	;Вывод граф.точки на эран

mov 	al,col	;Цвет

mov 	bh,0h	;Текущая видеостраница

mov 	cx,x	;Коорд.Х (горизонталь)

mov 	dx,y	;Коорд. центра

int 	10h	;Выполнение функции

popa

endm

Уже по приведенным листингам видно, что текст программы существенно короче, чем предыдущая. Первое, что бросается в глаза – отсутствие таблиц синусов и косинусов (все средства для вычисления тригонометрических функций есть в сопроцессоре).

Разберем сначала основной модуль (circle01.asm).

Начинается она с определения константы (mod_c equ 12h), определяющей используемый видеорежим. Напомним, что есть два способа назначения констант equ и =. Отличаются они тем, что equ присваивает константу навсегда (в пределах программы), а константа, назначенная при помощи «=», может переопределяться. Кроме того, с помощью equ можно присваивать числовые и символьные значения, а с помощью «=» – только числовые. Расположение этого определения константы в первой же строке иллюстрирует тот факт, что это присвоение можут находиться в любом месте программы.

Далее идут стандартные строки 4-7, которые объяснения не требуют (единственное отличие от предыдущих программ – здесь в строке 6 стоит .486, а не .286, как ранее, но это не имеет значения (так больше понравилось).

Дальше идет подключение файла с макросами (строка 8 – include mac1.asm).

На строке 10 (Start: jmp	begin) находится метка точки входа в программу и команда перескока через переменные.

Далее, в строках 10-19 определены переменные, аналогичные переменным в предыдущей программе, но есть некоторые отличия.

Во-первых, появились масштабные коэффициенты. Для чего они нужны. Если Вы проделали эксперименты с предыдущей программой, то заметили, что окружность похожа на собственно окружность только в режиме, соответствующем пропорциям используемого монитора (у меня это VGA 640х480). В остальных режимах получается скорее эллипс, вытянутый по вертикали или горизонтали. Масштабные коэффициенты ry и rx позволяют ввести раздельную коррекцию по осям. Следует также обратить внимание на то, что переменные (строки10-17) определены как двойное слово (один из стандартов представления чисел с плавающей точкой в сопроцессоре), а из значения (в том числе, и значения масштабных коэффициентов) указаны с плавающей точкой.

Переменные в строках с 12 по 15 те же, что и в предыдущей программе (за исключением формата dd и значений с плавающей точкой) – координаты центра окружности, радиус, начальный угол.

Далее идет переменная, которой не было в предыдущей программе – delta – приращение угла в цикле. В предыдущей программе мы были привязаны к сформированной нами же таблице синусов-косинусов, поэтому шаг был естественным (1). Здесь мы к таблицам не привязаны, поэтому можем дать любой, как угодно маленький, шаг (в данном случае это 0,01), что обеспечит достаточно плавную окружность на экране.

Далее определена вспомогательная переменная tmp, необходимая из-за того, что в сопроцессоре все операции выполняются в стеке, и иногда приходится хранить промежуточные значения.

Последние две переменные – координаты выводимой точки xr и yr (аналогичные переменным x и y в предыдущей программе), которые определены как целые значения формата слово (так как вся экранная графика целочисленная).

Далее начинается тело самой программы, начинающееся с метки begin: (строка 20).

Основной текст очень короткий:

- вызов установки видеорежима (строка 21 – call mode),

- собственно построение окружности (строка 22 – PutCircle rad), где выполняется соответствующий макрос с параметром rad (радиус),

- стандартное ожидание нажатия клавиши, чтобы увидеть картинку (функция 0 клавиатурного прерывания int 16h),

- выход из программы.

Далее определена процедура установки видеорежима. Она полностью совпадает с такой же процедурой в предыдущей программе, за исключением переменной mod_c, поэтому описывать ее здесь смысла нет.

Теперь начинается самое интересное. Подключаемый файл макросов.

Первым расположен макрос построения окружности радиусом r.

Название макроса  PutCircle macro r (строка 3). Название макроса PutCircle выбирается произвольно (желательно сз латиницы), macro – ключевое слово, обозначающее начало описания макроса, r – формальный параметр, вместо которого при вызове макроса подставляется фактически указанное значение (в нашем случае rad – строка 22 основного файла программы).

Далее пошли команды работы с сопроцессором (см. ссылку выше). Эти команды легко отличаются из-за наличия буквы f (означает «плавающий») в начале команды.

Первая команда (строка 6 – finit) – инициализация сопроцессора, при которой сбрасываются все указатели и очищаются все регистры.

Затем в строке комментария (строка 5 – ;x=round(rx*cos(alpha))) поясняются вычисления (они ничем не отличаются от вычислений в предыдущей программе, за исключением формата используемых значений).

Затем инициализируется счетчик цикла (строка 6 – mov	cx,629), определяющий количество строящихся точек окружности. Счетчик цикла CX, так как для организации цикла будет использована команда loop (строка 36). Количество точек выбрано таким, чтобы окружность замкнулась. Значение выбиралось приблизительно. Если количество точек задано больше, чем нужно, то повторяющиеся точки совпадут с построенными ранее, а на длительность вычислений это практически не влияет (если, конечно, не задать безумно большое количество точек) из-за высокой производительности современных процессоров.

Для понимания дальнейшего изложения следует пояснить, что все операции в сопроцессоре выполняются в стеке. Вершина стека сопроцессора в каком-то смысле эквивалентна аккумулятору обычного процессора (в смысле значимости). Если команда двухоперандная, то первый операнд по умолчанию (если не указан в команде) располагается в вершине стека сопроцессора — регистре ST(0), и на его место после выполнения команды записывается результат. Второй операнд может быть расположен либо в памяти, либо в другом регистре стека сопроцессора. По умолчанию в качестве второго операнда используется регистр ST(1).

Далее в строке 7 (l1:	fld alpha) начинается цикл построения точек окружности.

Первая команда в цикле fld alpha – загрузка в стек (его вершину) значения угла.

Следующая команда (строка 8 – fcos) вычисление косинуса (в качестве аргумента используется значение угла в вершине стека, а результат – значение вычисленного косинуса – помещается в ту же вершину стека)

Следующая команда (строка 9 – fld r) помещает радиус в вершину стека ST(0), перемещая значение косинуса из вершины стека в следующую позицию ST(1).

Команда в строке 10 (fmul) без указания операндов, поэтому производится умножение радиуса, расположенного в вершине стека на косинус, расположенный в следующей позиции. Результат остается в вершине стека.

В строке 11 в стек загружается коэффициент масштабирования по Х (fld rx), а в строке 12 – умножение этого коэффициента на полученный ранее результат (сдвинутый при загрузке коэффициента в следующую позицию).

Строка 14 – загрузка  координаты x0 центра окружности в стек (со сдвигом результата предыдущего действия в следующую позицию).

Строка 15 fadd – сложение результата предыдущего умножения с координатой x0 (по умолчанию суммируются вершина стека ST(0) и следующая позиция ST(1), так как операнды в команде не указаны). В итоге мы получили в вершине стека полную координату Х текущей точки окружности (но в плавающем формате).

Поэтому в следующей строке (16) выполняется команда frndint округление значения (в вершине стека) до целого.

После этого в строке 17 (fistp word ptr xr) мы с чистой совестью сохраняем целое значение координаты Х  в предназначенную для этого переменную xr. Определение word ptr необходимо для того, что в сопроцессоре значение представлено двойным словом, а нам в xr надо слово.

После этого выполняются вычисления, связанные с определением координаты y (строка 18 – ;y=round(ry*sin(alpha))).

Все выполняется таким же образом, что и для координаты x, с тем же отличием, что и в предыдущей программе. Так как нам надо из координаты y0 вычитать вычисленное значение, используется вспомогательная переменная tmp (в точности по тому же алгоритму, что и в предыдущей программе).

В итоге в строке 30 выполняется сохранение полученной целой экранной координаты (длиной в слово) в переменной yr (fistp word ptr yr).

Настало время строить полученную точку на экране. Для этого в строке 31 используется макрос PutPix xr,yr,2 с тремя параметрами – координата x (xr), координата y (yr) и цвет (2). Сам макрос мы разберем ниже.

Затем в стек загружается шаг изменения угла delta (строка 32 – команда fld delta), после этого загружается значение угла alpha (строка 33 – команда fld alpha), не забывая при этом, что значение приращения при этом сдвигается в следующую позицию ST(1).

Затем к строке 34 значение угла в вершине стека суммируется со значением приращения из ST(1), и результат остается в вершине стека.

Следующей командой fstp alpha в строке 35 новое значение угла сохраняется в переменной alpha.

Последняя команда в строке 36 – замыкание цикла (loop 	l1). Вcпомним, что делает команда loop: уменьшает значение СХ на единицу, затем, если в СХ не нуль, выполняется переход на указанный адрес (l1), в противном случае команда пропускается. В итоге цикл построения точек окружности будет повторен столько раз, какое значение было в СХ перед началом цикла (629).

Макрос построения точки на экране ничем не отличается от соответствующего кода предыдущей программы (строки 89-96). Отличие лишь в том, что там это – вызываемая процедура, поэтому в ней есть команда возврата (ret), здесь же это подставляемый макрос, поэьлму команда возврата здесь не нужна.

Результат работы описанной программы показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат построения окружности с использованием команд сопроцессора

С этой программой можно проделать все те эксперименты, которые описаны для предыдущей программы. При этом не надо забывать, что соответствующие параметры здесь (координаты центра окружности, радиус, угол и его приращение – delta) имеют плавающий формат с десятичной точкой. Интересен эксперимент, которого нельзя было провести с предыдущей программой – изменить приращение угла и, соответственно, количество точек окружности. На рисунке 5 показан результат эксперимента, в котором delta=6.0, а количество точек (строка 6 в mac.asm) равна 120.

Рисунок 5 – Результат эксперимента, в котором delta=6.0, а количество точек (строка 6 в mac.asm) равно 120

В заключение приведу программу, решающую прикладную задачу: Проверка положения точки относительно окружности радиусом R и вписанного квадрата. Попробуйте разобрать (кому интересно) программу самостоятельно. Особое внимание стоит обратить на процедуры ввода значений (здесь используется уже известная Вам функция ввода в буфер) с последующей разборкой введенных символов. Интересна также процедура проверки положения точки относительно окружности и квадрата. Алгоритм проверки в синтаксисе языка Си показан ниже.

/*

За пределами окружности - 0

Между квадратом и окружностью - 1

Внутри квадрата - 2

*/

*************************************************************

int PointCheck1(double x,double y,double R)

{

return (x*x+y*y>R*R) ? 0 : ((fabs(x)+fabs(y)>R)?1:2);

}

*************************************************************

int PointCheck2(double x,double y,double R)

{

if(x*x+y*y>R*R)

return 0;

return (fabs(x)+fabs(y)>R)?1:2;

}

*************************************************************

int PointCheck3(double x,double y,double R)

{

if(x*x+y*y>R*R)

return 0;

if(fabs(x)+fabs(y)>R)

return 1;

return 2;

}

Стоит также обратить внимание на построение осей и точек, а также на вывод текста в графическом режиме.

Рисунок 6 – Результат работы программы в тексте

Рисунок 7 – Графическое представление работы прикладной программы

## Программа со всеми модулями находится на сайте в каталоге 20_03_18.

## Результаты работы программы показаны на рисунках 6 и 7.

Следует обратить внимание на то, что при запуске этой программы на виртуальной машине Oracle будут проблемы с русификацией текста в графическом режиме (см. рисунок 7). Во избежания неудобств в этом случае следует заменить текст "Ввести еще точку? Enter - ввести, Esc - выход$" на тот же текст, набранный латиницей или на соответствующий перевод.

Желаю успехов. С вопросами обращайтесь по почте.

## Основной модуль

;Проверка положения точки относительно окружности радиусом R

;и вписанного квадрата. Режим VGA 640*480

; Диапазон заданич координат Х от -320 до +320,

; Y от -240 до +240

mod_c	equ	12h;12h графический 640*480 16 цветов

Assume CS: Code, DS: Code

Code SEGMENT

.486

org 100h

include mac1.asm	; Подключение макросов

Start:	jmp	begin

ry 	dd 	1.0 ;масштабные коэффициенты

rx 	dd 	1.0;0.87

x0 	dd 	320.0 ;середина по X и Y

y0 	dd 	240.0

x 	dw 0;X и Y относительно

y 	dw 0;начала координат

sign	db	0

rad	dd	200.0	;Радиус окружности

radi	dw	200

x0i	dw	320	;Координаты

y0i	dw	240	;начала координат

alpha dd 0.0 	;Угол

delta dd 0.01 	;величина изменения

Rsq	dd	0	;Квадрат радиуса

Xsq	dd	0	;Квадрат X

Ysq	dd	0	;Квадрат Ytmp dd 0 	;temp

tmp dd 0 	;temp

xr dw 0 	;координаты выводимой точки

yr dw 0

begin:

call	radius	; Ввод радиуса окружности

b1:	call	inX		; Ввод координаты Х

call	iny		; Ввод координаты Y

call 	comp	; Проверка попадания точки

xor ah,ah

int 16h

call 	mode	; Установка видеорежима

call	paint	; Построение осей, окружности и квадрата

call 	point	; Построение введенной точки

call	more	; Приглашение на еще одну точку

mov	ah,0 ; Ожидание ввода с клавиатуры

int	16h

cmp	ah,1	;Esc

jnz	b1	;Если Esc, на новый ввод точки

int	20h	; Выход из программы

mode	proc	near	;

mov	ah,0	; Функция установки видеорежима

mov	al,mod_c; Значение режима

int	10h

ret

mode	endp

comp	proc	near

;Проверка x^2 + y^2 > r^2

mov		ax,radi ;Радиус

movsx 	eax,ax	;Расширение до 32 разр.со знаком

imul	eax 	;Квадрат радиуса

mov		Rsq,eax	;В Rsq

mov		ax,x	;Х

movsx 	eax,ax

imul	eax		;Х квадрат

mov		Xsq,eax	;В Xsq

mov		ax,y	;Y

movsx 	eax,ax

imul	eax		;Y квадрат

mov		Ysq,eax	;В Ysq

mov 	eax,Xsq	;В EAX квадрат Х

add 	eax,Ysq	;+ квадрат Y

cmp 	eax,Rsq	;Сравнение суммы с радиусом

jc	c2	;Внутри окружности

jz	c1	;На окружности

;Здесь вне окружности

;Проверка |X|+|Y|<radi

mov ah,9

lea dx,ct0 ;"Вне окружности"

int 21h

jmp	c5	;Выход

c1:	mov ah,9

lea dx,ct1 ;"На окружности"

int 21h

jmp	c5	;Выход

c2:	;Здесь точка внутри окружности

mov ax,x	;Координата Х

test ax,ax	;Проверка

jns c21		;Переход, если не минус

neg ax		;Инверсия - модуль

c21: mov di,ax	;Сохранение модуля Х в DI

mov ax,y	;Координата Y

test ax,ax	;Проверка

jns c22		;Переход, если не минус

neg ax		;Инверсия

c22: add ax,di	;Сложение модуля Y и модуля Х

cmp ax,radi	;Сравнение суммы с радиусом

jc	c4	;Внутри квадрата

jz	c3	;На квадрате

mov ah,9

lea dx,ct2 ;"Между квадратом и окружностью"

int 21h

jmp	c5	;Выход

c3:	mov ah,9

lea dx,ct3 ;"На квадрате"

int 21h

jmp	c5	;Выход

c4:	mov ah,9

lea dx,ct4 ;"Внутри квадрата"

int 21h

C5:	mov ah,9

lea dx,ct5 ;"Посмотреть"

int 21h

ret

ct0	db	10,13,"Точка вне окружности",10,13,'$'

ct1	db	10,13,"Точка на окружности",10,13,'$'

ct2	db	10,13,"Точка между квадратом и окружностью",10,13,'$'

ct3	db	10,13,"Точка на квадрате",10,13,'$'

ct4	db	10,13,"Точка внутри квадрата",10,13,'$'

ct5	db	10,13,"Чтобы посмотреть, нажимте любую клавишу",10,13,'$'

comp	endp

Paint	proc near

AxeX

AxeY

PutCircle rad

PutSquere

ret

paint	endp

More	proc near

mov	ah,2	;Установить позицию курсора

mov	bh,0	;Текущая видеостраница

mov	dh,3	;3 строка

mov	dl,3	;3 столбец

int	10h

mov	ah,9

lea dx,mm

int	21h

ret

mm	db	"Ввести еще точку? Enter - ввести, Esc - выход$"

More	endp

include	mac2.asm	;Подключение процедур

;************************************

prax	proc	near ; Печать четырехзначного шестнадцатеричного числа из AX

push	bx

push	cx

push	ax

and	ax,0f000h

mov	cl,12

shr	ax,cl

call	prss

pop	ax

push	ax

and	ax,0f00h

mov	cl,8

shr	ax,cl

call	prss

pop	ax

push	ax

and	ax,0f0h

mov	cl,4

shr	ax,cl

call	prss

pop	ax

push	ax

and	ax,0fh

call	prss

pop	ax

pop	cx

pop	bx

ret

prax	endp

; Печать двухзначного шестнадцатеричного числа из AL

pral	proc	near

pusha

push	ax

mov	cl,4

shr	al,cl

call	prss

pop	ax

call	prss

popa

ret

pral	endp

; Печать одного hex символа из мл. тетр. al

prss	proc	near

and	al,0fh

add	al,30h

cmp	al,39h

jle	print

add	al,7

; Печать 1 ASCII символа

print	proc	near

pusha

mov	bx,0fh

mov	ah,0eh

int	10h

popa

ret

print	endp

prss	endp

; Печать пробела

space	proc	near

mov	al,32 ; Код пробела

jmp	print ; Печать 1 ASCII символа

space	endp

Code 	ends

end Start

Подключаемый модуль mac1.asm

;***************************************

;Макрос вывода горизонтальной оси Х

AxeX 	macro	;Без параметров

local 	iter	;Локальная метка

pusha

PutSymG 78,15,03h,78h ;X - обозначение оси

mov cx,640	;Счетчмк цикла (она же ккорд.Х)

iter:

PutPix 	cx,240,4h

loop iter	;Цикл по СХ

PutPix 637,241,4h ;Стрелка

PutPix 637,239,4h

PutPix 636,241,4h

PutPix 636,239,4h

PutPix 635,241,4h

PutPix 635,239,4h

PutPix 634,241,4h

PutPix 634,239,4h

PutPix 633,241,4h

PutPix 633,239,4h

PutPix 632,242,4h

PutPix 632,238,4h

PutPix 633,242,4h

PutPix 633,238,4h

PutPix 632,241,4h

PutPix 632,239,4h

PutPix 634,242,4h

PutPix 634,238,4h

popa

endm

;---------------------------------------------------------

;Макрос вывода окружности радиусом r на экран

PutCircle macro r

finit ;инициализация сопроцессора

;x=round(rx*cos(alpha))

mov	cx,629

l1:	fld alpha ;Загрузка alpha в вершину стека

fcos	;Вычисление косинуса и помещение в вершину стека

fld r

fmul

fld rx  ;Загрузка rx в вершину стека

fmul   	;Умножение вершины стека на следующее в стеке

;значение и оставление в вершине стека

frndint    ;Округление вершины стека до целого

fld x0  ;Загрузка середины Х в стек

fadd       ;Сложение вершины стека со следующим значением

fistp word ptr xr ;Сохранение вершины стека в xr

;y=round(ry*sin(alpha))

fld alpha  ;Загрузка alpha в вершину стека

fsin       ;Вычисление синуса и помещение в вершину стека

fld r

fmul

fld ry     ;Загрузка rx в вершину стека

fmul       ;Умножение вершины стека на следующее в стеке

;значение и оставление в вершине стека

frndint    ;Округление вершины стека до целого

fstp tmp   ;Сохранение вершины стека в tmp

fld y0  ;Загрузка середины Y в стек

fsub tmp   ;Вычитание из вершины стека tmp (выч.знач.Y)

fistp word ptr yr ;Сохранение вершины стека в yr

PutPix xr,yr,2 ;выводим точку зеленым цветом

fld delta ;вычисляем новое значение alpha

fld alpha

fadd

fstp alpha

loop 	l1 	;цикл по cx

endm

;---------------------------------------------------------

;Макрос вывода квадрата

PutSquere macro

pusha

mov si,0 ;X

mov cx,radi

l2:	mov ax,radi

sub ax,si	;y=r-x

mov bp,ax

push cx

mov cx,si

mov	al,2

PutPix1

neg	bp

PutPix1

neg	cx

PutPix1

neg	bp

PutPix1

pop cx

inc si

loop 	l2 	;цикл по cx

popa

endm

;---------------------------------------------------------

;Макрос вывода оси Yв середине экрана

AxeY 	macro	;Без параметроа

local 	iter	;Локальная метка

pusha

mov 	cx,480	;Счетчик цикла

iter:	mov 	dx,cx	;Она же координата Y

PutPix 320,dx,4 ;Цвет зеленый

loop	iter	;Цикл по СХ

PutPix 319,2,4 ;Стрелка

PutPix 321,2,4

PutPix 319,3,4

PutPix 321,3,4

PutPix 319,4,4

PutPix 321,4,4

PutPix 318,5,4

PutPix 322,5,4

PutPix 318,6,4

PutPix 322,6,4

PutPix 318,7,4

PutPix 322,7,4

PutPix 319,6,4

PutPix 321,6,4

PutPix 319,7,4

PutPix 321,7,4

PutPix 319,5,4

PutPix 321,5,4

PutSymG 29h,01,03,79h ;Y

popa

endm

;---------------------------------------------------------

;Макрос вывода символа в граф режиме (sym - ASCII код символа)

;Параметры - колонка, строка, цвет, код символа

PutSymG macro x,y,col,sym

pusha	;Сохранение всех регистров в стеке

mov 	ah,02h	;Установка позиции курсора

mov 	bh,0h	;Текущая видеостраница

mov 	dh,y	;Строка

mov 	dl,x	;Колонка

int 	10h	;Выполнение функции

mov 	ah,09h	;Запись символа/аттр.в поз.курсора

mov 	al,sym	;Символ (ASCII-код)

mov 	bh,0h	;Текущая видеостраница

mov 	bl,col	;Цвет

mov 	cx,01h	;Количество выводимых символов

int 	10h	;Выполнение функции

popa	;Восстановление всех регистров из стека

endm

;---------------------------------------------------------

;Макрос вывода графической точки относительно осей

;Параметры - граф.коорд. Х, У, цвет

PutPix macro x,y,col

pusha

mov 	ah,0ch	;Вывод граф.точки на эран

mov 	al,col	;Цвет

mov 	bh,0h	;Текущая видеостраница

mov 	cx,x	;Коорд.Х (горизонталь)

mov 	dx,y	;Коорд. центра

int 	10h	;Выполнение функции

popa

endm

;---------------------------------------------------------

;Процедура вывода графической точки относительно осей

;Параметры - CX- Х, DX-У, AL-цвет

PutPix1 macro

pusha

mov 	ah,0ch	;Вывод граф.точки на эран

mov 	bh,0h	;Текущая видеостраница

add	cx,x0i

mov	dx,y0i

sub	dx,bp

int 	10h	;Выполнение функции

popa

endm

Подключаемый модуль mac2.asm

;*********************************************************

; Ввод радиуса

radius	proc	near

inR: mov	ah,9

lea	dx,trad

int	21h	;Вывод приглашения

call in3 ;Ввод трехзначного числа

cmp	word ptr num,201

jc	inP	;Пер.на вывод

mov	ah,9

lea	dx,erd	;Сообщ.о выходе из диапазона

int	21h

jmp	inR

erd	db 10,13,'Превышен диапазон',10,13,'$'

inP:	mov	ax,num

mov	radi,ax

finit	;Перевод целого радиуса в плав.формат

fild radi

fstp rad

ret

trad	db	10,13,'Введите радиус окружности в диапазоне от 0 до 200'

db	10,13,'$'

mrr	db	10,13,'За пределами диапазона',10,13,'$'

buf	db	4,0,0,0,0,0,0,'$'

num	dw	0 ;Введенное число

radius	endp

in3	proc	near; Процедура ввода трехзначного числа

n0:	mov	num,0  ;Обнуление вводимого числа

mov	ah,0ah ;Ввод в буфер 3 символов

lea	dx,buf

int	21h

lea	bx,buf

mov	al,[bx+1]	;Количество введенных символов

cmp al,0	;Сравнение кол-ва ввода с 0

jnz  ni		;Есть цифры

;Здесь не введены цифры

mov ah,9

lea dx,tno

int 21h	;"Не введено число, повторите ввод"

jmp n0	;На повтор ввода

tno	db 10,13,"Не введено число, повторите ввод",10,13,'$'

ni:	xor	ah,ah

mov si,0	;Смещение для текущего номера цифры

cmp al,3	;Сравнение кол-ва ввода с 3

jz  n3		;Обработка 3 цифр

cmp al,2	;Сравнение кол-ва ввода с 2

jz  n2		;Обработка 2 цифр

jmp n1		;Проц.обр.1 цифры

n3:	mov	al,[bx+2+si];3 цифра

call	cnum ;Проверка на цифру от 0 до 9

jc 	errnum	;"Введена не цифра"

sub	al,30h	;Перевод в цифру

mov	cl,100

mul	cl		;В АХ 3 цифра *100

add	num,ax	;Добавл.в num 3 цифра *100

inc	si

n2:	mov	al,[bx+2+si]	;3 цифра

call	cnum

jc	errnum

sub	al,30h	;Перевод в цифру

mov	cl,10

mul	cl		;В АХ 2 цифра *10

add	num,ax	;Добавл.в num 2 цифра *10

inc	si

n1:	mov	al,[bx+2+si]	;3 цифра

call	cnum

jc	errnum

sub	al,30h	;Перевод в цифру

xor	ah,ah	;В АХ 1 цифра

add	num,ax	;Добавл.в num 1 цифра

ret

errnum:

mov ah,9

lea dx,trn

int 21h	;"Введена не цифра, повторите ввод"

jmp n0	;На повтор ввода

trn	db 10,13,"Введена не цифра, повторите ввод",10,13,'$'

cnum:

cmp	al,30h	;

jc	trnum	;al,30h Ниже цифры

cmp	al,3ah

jnc	trnum	;al>=3ah Выше цифры

clc		;Сброс флага переноса

ret

trnum:	stc		;Взведение флага переноса

ret

in3	endp

;****************************************************

; Ввод координаты Х

inX	proc	near

inX1: 	mov	sign,0

mov	num,0

mov	ah,9

lea	dx,tX

int	21h	;Вывод приглашения

call in3s ;Ввод трехзначного числа

cmp	word ptr num,221

jc	inX2	;Пер.на выход

mov	ah,9

lea	dx,eXd	;Сообщ.о выходе из диапазона

int	21h

jmp	inX1

eXd	db 10,13,'Превышен диапазон',10,13,'$'

inX2:	mov	ax,num

cmp	sign,0

jz	inX3	;Переход, если плюс

neg	ax		;Инверсия, если минус

inX3:	mov	x,ax	;Координата Х

ret

tX	db	10,13,'Введите координату Х в диапазоне от -220 до 220'

db	10,13,'$'

;mrr	db	10,13,'За пределами диапазона',10,13,'$'

buf1	db	0,0,0,'$'

inX	endp

in3s	proc	near; Проц.ввода трехзн.числа со знаком

ns0:	mov	ah,0	;Ввод с ожиданием

int	16h	;Ввод первого символа

call os

cmp	al,'-'	;Проверка на минус

jz	ns1		;Если минус

cmp	al,13	;Проверка на Enter

jnz	ns2		;Не Enter - символ в буфер

;Enter - не введены цифры

nsn: mov ah,9

lea dx,tno

int 21h	;"Не введено число, повторите ввод"

jmp ns0	;На повтор ввода

; Здесь минус

ns1:	mov	sign,1	; Флаг минуса

mov	ah,0

int	16h		;Ввод второго символа

call os

ns2:

lea	bx,buf1	;Буфер для числа со знаком

mov	[bx],al	;Запись первой цифры в буфер

mov	ah,0

int	16h		;Ввод второго символа

call os

cmp	al,13	;Проверка на Enter

jz	nsi		;Enter - на выход

mov	si,2	;Введен второй символ

mov	[bx+1],al	;Запись второй цифры в буфер

mov	ah,0

int	16h		;Ввод третьего символа

call os

cmp	al,13	;Проверка на Enter

jz	nsi		;Enter - на выход

mov	si,3	;Введен второй символ

mov	[bx+2],al	;Запись второй цифры в буфер

;*************

nsi:	xor	ah,ah

mov	ax,si

mov	word ptr num,0

mov si,0	;Смещение для текущего номера цифры

cmp al,3	;Сравнение кол-ва ввода с 3

jz  nss3		;Обработка 3 цифр

cmp al,2	;Сравнение кол-ва ввода с 2

jz  nss2		;Обработка 2 цифр

jmp nss1		;Проц.обр.1 цифры

nss3:	mov	al,[bx+si];3 цифра

call	cnum ;Проверка на цифру от 0 до 9

jc 	errnums	;"Введена не цифра"

sub	al,30h	;Перевод в цифру

mov	cl,100

mul	cl		;В АХ 3 цифра *100

add	num,ax	;Добавл.в num 3 цифра *100

inc	si

nss2:	mov	al,[bx+si]	;3 цифра

call	cnum

jc	errnums

sub	al,30h	;Перевод в цифру

mov	cl,10

mul	cl		;В АХ 2 цифра *10

add	num,ax	;Добавл.в num 2 цифра *10

inc	si

nss1:	mov	al,[bx+si]	;3 цифра

call	cnum

jc	errnums

sub	al,30h	;Перевод в цифру

xor	ah,ah	;В АХ 1 цифра

add	num,ax	;Добавл.в num 1 цифра

ret

errnums:

mov ah,9

lea dx,trn

int 21h	;"Введена не цифра, повторите ввод"

jmp ns0	;На повтор ввода

;trn	db 10,13,"Введена не цифра, повторите ввод",10,13,'$'

ret

os:	mov	ah,0eh

int	10h

ret

in3s	endp

;****************************************************

; Ввод координаты Y

inY	proc	near

inY1: mov	sign,0

mov	num,0

mov	ah,9

lea	dx,tY

int	21h	;Вывод приглашения

call in3s ;Ввод трехзначного числа

cmp	word ptr num,311

jc	inY2	;Пер.на выход

mov	ah,9

lea	dx,eYd	;Сообщ.о выходе из диапазона

int	21h

jmp	inY1

eYd	db 10,13,'Превышен диапазон',10,13,'$'

inY2:	mov	ax,num

cmp	sign,0

jz	inY3;Переход, если плюс

neg	ax		;Инверсия, если минус

inY3:	mov	y,ax	;Координата Х

ret

tY	db	10,13,'Введите координату Y в диапазоне от -310 до 310'

db	10,13,'$'

;mrr	db	10,13,'За пределами диапазона',10,13,'$'

;buf1	db	0,0,0,'$'

inY	endp

;********************************************

;Процедура пострение точки по коорд.Х и Y

Point	proc	near

mov	ax,x

add	ax,x0i

mov	xr,ax

mov	ax,y0i

sub	ax,y

mov	yr,ax

sub xr,2

mov cx,5

Po1:	PutPix xr,yr,15

inc xr

loop Po1	;Цикл по Х

sub xr,3

sub yr,2

mov cx,5

Po2:	PutPix xr,yr,15

inc yr

loop Po2

ret

Point	endp